国际车充GPS

产品规格书

| 产品名称： | GPS定位终端 |
| --- | --- |
| 产品型号： | C036 |
| 文件版本： | V1.0 |
| 版本日期： | 2025.6.18 |

| 版本 | 更新内容 | 修订人 | 修订时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 功能说明、规格参数 | 阿祥 | 2025.6.18 |

目录

1. 产品基本介绍	3

1.1产品简介	3

1.2应用领域	3

1.3产品图片	3

1.4产品使用介绍	4

1.4.1 SIM卡安装方式	4

1.4.2 指示灯说明	4

1.4.3 工作逻辑	4

2. 功能特点	5

3. 产品参数	6

硬件规格参数	6

- 产品基本介绍

- 1.1产品简介

C036是针对车联网精心打造的一款4G全网通车充定位终端，融合了4G全网通无线通信技术以及GPS/BDS卫星导航定位技术，终端采用工业级高集成度全内置天线设计，设备内置3轴传感器，智能省电唤醒工作。具有震动报警、超速报警、断电报警等功能。搭配全球定位服务平台，随时随地都可查询到设备位置。

## 1.2应用领域

保险行业、企业车队行业、汽车厂商/4S店、个人用户、电动新能源领域、客运车辆，出租汽车、租赁车辆等。

## 1.3产品图片

- 1.4产品使用介绍

### 1.4.1 SIM卡安装方式

设备使用的是nano SIM卡。卡槽为自弹式卡槽，芯片面朝USB充电口方向放置，卡缺口朝里插入卡槽。

### 1.4.2 指示灯说明

红色灯-呼吸灯

| 灯的状态 | 含 义 |
| --- | --- |
| 慢闪 | 通电正常 |
| 不 亮 | 电源未接通 |

黄色灯-GSM指示灯

| 灯的状态 | 含 义 |
| --- | --- |
| 3秒内闪1次 | GSM初始化 |
| 常 亮 | GSM通讯正常 |
| 不 亮 | GSM休眠/关机 |

蓝色灯-GPS指示灯

| 灯的状态 | 含 义 |
| --- | --- |
| 3秒内闪1次 | 卫星信号搜索中 |
| 常 亮 | GPS/BDS已定位 |
| 不 亮 | GPS/BDS休眠 |

### 1.4.3 工作逻辑

设备安装好，待黄、蓝灯常亮后，设备进入正常工作状态。

静止熄火状态：设备每5分钟一条数据。

运动点火状态：设备每20秒钟一条数据。

- 功能特点

- 震动报警、超速报警、拆除报警等多重功能；

- 支持电子围栏功能，用户通过平台/APP 划定虚拟电子围栏，当设备进出围栏时均可被平台识别并发出警报；

- 终端采用知名厂商工业级高稳定性GPRS 模块，内置高灵敏度通讯天线，支持TCP/IP 数据传输，支持域名/IP地址连接服务器；

- 内置大容量存储芯片，支持离线状态下数据存储，盲区数据的补传；当车辆在无线信号弱或者干扰严重的地方，车机会把车辆运行的数据暂时存储在FLASH内，当无线信号恢复正常之后，能补传这些数据，实现数据不遗漏。；

- 内置3轴加速度传感器，融合精准加速度算法，实时获取车辆当前姿态等车况判断；

- 高灵敏度GPS/BDS双星定位模块，抗干扰的陶瓷天线，实现搜星信号更稳定，支持AGPS快速定位跟踪、同步授时；

- 支持在线远程升级、远程配置产品参数。

- 产品参数

- 3.1硬件规格参数

|  | 功能名称 | 有 | 无 | 项目功能描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气特性 | 供电方式 | ● |  | 电池供电 |  |  |
|  | 工作电压范围 | ● |  | DC 9V - 32V |  |  |
|  | 工作电流 | ● |  | 12V/65mA |  |  |
|  | 休眠电流 | ● |  | 12V/平均10mA |  |  |
|  | 内置电池容量 | ● |  | 50 mAh (3.7V聚合物电池) |  |  |
| 环境特性 | 工作温度范围 | ● |  | -20℃ - 75℃ |  |  |
|  | 储存温度范围 | ● |  | -30℃ - 80℃ |  |  |
|  | 工作湿度范围 | ● |  | 10%-85% RH 不凝结 |  |  |
| 通信特性 | SIM卡 | ● |  | Nano SIM卡 |  |  |
|  | 通信频段 | ● |  | LTE/4G | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/B20/ B25/B26/B28/B66/ LTE-TDD :B34/B38/B39/B40/B41 |
|  |  |  |  | GSM/2G | 850/900/1800/1900MHz |
|  | 通信天线 | ● |  | 内置天线 |  |  |
|  | 天线规范 | ● |  | FPC天线 |  |  |
| GPS/BD 定位特性 | 定位方式 | ● |  | 北斗+GPS+LBS |  |  |
|  | 冷启动时间 | ● |  | 平均 32秒 |  |  |
|  | 热启动时间 | ● |  | 平均 1秒 |  |  |
|  | 跟踪灵敏度 | ● |  | -162 dBm |  |  |
|  | 定位天线 | ● |  | 内置天线 |  |  |
|  | 天线规格 | ● |  | 25mm * 25mm * 2mm |  |  |
|  | GPS频段 | ● |  | L1: 1575.42±1.023MHz |  |  |
|  | 北斗频段 | ● |  | B1: 1561.098±2.046MHz |  |  |
|  | 卫星通道数 | ● |  | 32 |  |  |
|  | 定位精度 | ● |  | <10m（1σ） |  |  |
|  | 授时精度 | ● |  | <30ns（1σ） |  |  |
|  | 测速精度 | ● |  | <0.1m/s（1σ） |  |  |
|  | 最大加速度 | ● |  | 4g |  |  |
|  | 最大速度 | ● |  | 515m/s |  |  |
|  | 最大高度 | ● |  | 18000m |  |  |
| 外部接口 | 充电接口TYPE-A | ● |  | DC: 5V/2A; 9V/2A |  |  |
|  | 充电接口TYPE-C | ● |  | DC: 5V/2A; 9V/2A |  |  |
|  | SOS | ● |  | 支持SOS按键 |  |  |
| 外形规格 | 主机尺寸(长宽高) | ● |  | 85mm*49.2mm*26mm |  |  |
|  | 外壳材质 | ● |  | ABS+PC |  |  |
|  | 主机重量 | ● |  | 41克 |  |  |