| NY太阳能 产品规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 描述 |  |
| 产品图片 |  |  |
| 产品名称 | NY大容量定位 | 支持TDD/FDD/GSM制式移动网络接入服务，支持GPS定位，北斗定位，WIFI定位 |
| 结构特征 | 外形尺寸 | 122*84*48.5mm |
|  | 单机重量 | 400g/551g |
| 数据业务 | FDD/TDD | 上行速率5Mbps，下行速率10Mbps |
|  | GSM | 上行速率48kbps，下行速率54kbps |
| 通讯网络频段 | 全网通 | 移动，联通，电信 |
|  | FDD频段 | B1,3,5,8 |
|  | TDD频段 | B38,39,40,41 |
|  | GSM频段 | 900/1800MhZ |
| GPS频段 | Beidou | 1561.098MHz |
|  | GPS | 1575.42MHz |
| GPS灵敏度 | Acquisition(捕获） | -148dBm(cold)/-163dBm(hot) |
|  | Tracking（跟踪） | -165dBM |
|  | 功耗 | Acq:37mW,Tracking:27mW |
| WIFI功能 | 支持 | 获取MAC地址,省电 |
| 电源特性 | 工作电压 | 3.5-4.2V DC |
|  | 电压波动 | 3.3-4.5V DC |
|  | 工作电流 | 休眠0.3mA（保持时钟） 待机3.3mA（3分钟心跳） 定位60mA（LTE+GPS） |
|  | 内置电池 | 10000mAh/20000mAh |
| 环境特征 | 工作温度 | -20℃～+70℃ |
|  | 极限工作温度 | -30℃～+75℃ |
|  | 存储温度 | -40℃～+85℃ |
|  | 相对湿度 | 5%～95% |
| 主要硬件功能 | Gsensor | 内置 |
|  | GPS | 支持全球GPS,支持北斗 |
|  | 太阳能 |  |
|  | LED指示灯 | GPS(蓝色),GSM(绿色),Power(红色) |
|  | SIM接口 | Nano，push-push侧插，兼容5*6 ESIM |
|  | USB | Type-C，充电+下载，测试，激活电池 |
|  | 模拟语音 | 内置双mic（中断检测+录音） |
|  | 看门狗 | 支持，芯片自带 |
|  | 天线 | GPS:无源双模陶瓷18*18 LTE：FPC（主板带弹片） WIFI：FPC（主板带弹片） |
| 主要软件功能 | 智能唤醒/休眠 | 支持，定时或Gsensor |
|  | 定位 | 支持，定时定位，智能定位，超级省电定位 |
|  | WIFI定位 | 支持 |
|  | 防盗录音 | 支持 |
|  | FOTA | 支持 |